Koffieapparaat Dolce Gusto Mini Me Krups KP120

Defect : 		Hendel blijft niet staan in positie links of rechts.

Mogelijke oorzaak : 	defecte condensatoren op stuurprint

Deze stuurkaart kan verwijderd worden door alle kleine en grote connectoren los te maken.

Alles goed noteren.

Pomp en boiler moeten niet verwijderd worden, drukleidingen ook niet.

Het gaat over twee condensatoren type MPX275VAC / 564K40 ( = 0,5 µF )

Het is niet erg makkelijk om ze van de print los te solderen zonder schade, een koelplaat zit hierbij behoorlijk in de weg. Voorzichtig dus.

Wanneer de hendel niet blijft staan Links of Rechts dan kan ook nog de spoel ( die deze in positie L of R houdt ) defect zijn of slecht contact hebben . ( spoel is 430 Ohm )

Spoel via Connector met zwarte en rode draad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | losse zwarte draad gaat naar aansluiting boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zwart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bruin |  |  |
|  | rood |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | geel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | blauw |  |  |
|  | blauw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rood |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | groen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wit |  |  |
| bruin | zwart | wit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| blauw | zwart | rood |  |  |  |  |  |  |  | wit | zwart | rood |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwart |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwart |  |  |  |